ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 1/ 2/ 2019

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.991

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Άμεση αποκατάσταση στέψης δεξαμενών καθίζησης ΝοΙ  & ΝοΙΙ ΕΕΛ Μυτιλήνης.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή-αποκατάσταση σκυροδεμάτων στη στέψη όπου περιστρέφονται οι γέφυρες όσο και στα πλάγια εμφανή τοιχώματα. - Πλάτος στέψης 30cm - Ύψος εμφανούς εξωτερικού πλαϊνού τοιχώματος στέψης 70cm |  |
| 2 | Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες με τα υλικά: - Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος. - Καθαρισμός με μηχανικά μέσα του οπλισμού που θα προκύψει μετά τον καθαρισμό των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος. - Επάλειψη του οπλισμού με αντιδιαβρωτικό προστατευτικό κονίαμα. - Αποκατάσταση με ινοπλισμένο χονδρόκοκκο κονίαμα. - Τοποθέτηση υψηλών αντοχών ινοπλισμένου λεπτόκοκκου κονιάματος. - Αστάρωμα επιφάνειας με υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι. - Υλικό προστασίας από την βροχόπτωση και την υπεριώδη ακτινοβολία. |  |

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 6-2-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Πέμπτη 7-2-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ