| Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Γεωργακή Μαρία Τηλέφωνο : 2251044444 Fax : 2251040121 Ε-mail : georgaki.m@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 120/2020 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 59.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Διαυγές |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| Χρώμα: πρασινοκίτρινο |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| Οπτικά ελεύθερο από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΕΛΟΤ ΕΝ 901:2007 «Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού» |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 135-150 g/l |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| Πυκνότητα: 1,18-1,22 g/ml |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| ΝaOCl3<5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| pH=12-13 |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| Περίσσεια NaOH: 10-14 g/l |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέγιστη τιμή παραμέτρου (σε mg/Kg ενεργού χλωρίου) |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| Αρσενικό | 10 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Κάδμιο | 2,5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Χρώμιο | 2,5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Υδράργυρος | 3,5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Νικέλιο | 2,5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Μόλυβδος | 15 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Αντιμόνιο | 20 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Σελήνιο | 20 | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| Βεβαίωση του παραγωγού του προϊόντος περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 901:2007 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Φύλλο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για την καταλληλότητά του για την συγκεκριμένη χρήση |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 του παραγωγού του προϊόντος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την χρήση για την οποία προορίζεται, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο προσφοράς |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |

----------------------------------------

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)